1.4 Auswertung der Beobachtungen

Marc Hansen

Lokales Koordinatensystem gewählt mit Ursprung in A ( 0 / 0 ).

Berechnung Punkt B:

Die Koordinaten des Punktes B ergeben sich aus dem Mittel der beiden gemessenen Strecken AB:

AB = 29,990m     S = S´ sin(z) = 29,990m  * sin (100,698gon) = 29,988m

BA = 29,989m     S = S´ sin(z) = 29,989m  * sin (100,405gon) = 29,988m

Mittel:  = (29,988m + 29,988m) / 2 = 29,988m

→  B = (0 / 29,988)

Berechnung der Koordinaten :

Xi A→B = cos (h) * S 					Xi B→A = cos (h) * S + 29,988 m

Yi A→B = sin (h) * S 					Yi B→B = sin (h) * S

| Punkt | Xi A→B in [m] | Yi A→B in [m] | Xi B→A in [m] | Yi B→A in [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5,006 | 0,129 | 5,010 | 0,127 |
| 2 | 9,999 | 0,507 | 10,015 | 0,494 |
| 3 | 14,990 | 1,207 | 14,999 | 1,191 |
| 4 | 19,999 | 2,065 | 20,027 | 2,051 |
| 5 | 24,977 | 3,141 | 25,001 | 3,112 |
| 6 | 29,969 | 4,598 | 29,977 | 4,579 |
| 7 | 7,006 | - 3,005 | 6,979 | -3,012 |
| 8 | 18,965 | - 4,983 | 18,951 | - 5,008 |
| 9 | 17,510 | - 14,018 | 17,423 | - 14,061 |
| 10 | 5,549 | - 12,087 | 5,490 | - 12,052 |