Vermessungskunde

Übung 6

Orthogonal Absteckung und polare Aufmessung

Gruppe 5

Anna Lena Matters

Katharina Görtz

Kathrin Herberg

Blerina Bajraj

Martin Busse

Inhaltsverzeichnis

Orthogonale Absteckung und polare Aufmessung

1.1 	Erläuterung der Aufgabenstellung in eigenen Worten			Seite 3

1.2	Beschreibung des Messvorgangs						Seite 3

1.3	Messprotokoll mit Verprobung						Seite4 -6

1.4	Auswertung der Beobachtungsdaten						Seite 7

1.5	Statistik									Seite 8-9

1.6	GPS										Seite 10-13

1.7	Zusammenfassung der Ergebnisse und beurteilende Stellungsnahme	Seite 14

1.8	Kartierung									Seite 15

1.1 Aufgabenstellung in eigenen Worten	(ausgearbeitet von Kathrin Herberg)

In dieser Übung wurden sechs Punkte eines Kreisbogens und die vier Ecken eines  Einfamilienhauses mittels orthogonaler Absteckung in die Örtlichkeit übertragen. Die Punkte wurden mittels Strebenmessung verprobt und durch polare Aufmessung kontrolliert. Die Gebäudepunkte waren gegeben (bzw. die Änderungen in x- und y-Richtung), die  Absteckpunkte für den Kreisbogen wurden vor der Übung über die Formel y=R-(R2-x2) berechnet.

1.2 Beschreibung des Messverfahrens

Zuerst wurde eine Gerade AB  von 30m mit einem Stahlmessband gemessen und mit Fluchtstäbe abgesteckt, diese Richtung wurde als Nordrichtung angenommen. Jetzt konnten die Punkte des Kreisbogens und des Einfamilienhauses orthogonal abgesteckt werden. Die Koordinaten von der Gerade AB aus gesehen waren bekannt. Für die Absteckung wurde zuerst ein Punkt im jeweiligen Abstand (y-Wert) auf der Geraden AB eingefluchtet und von hier aus mit Hilfe eines Rechtwinkelprismas die Änderung in x-Richtung in die Örtlichkeit übertragen. Der Punkt wurde markiert. Die Abstände werden jeweils Stahlmessband gemessen. Nachdem alle Punkte markiert waren, wurden die Streben gemessen und  direkt mit den berechneten Werten verglichen. (Berechnung mit dem Satz des Pythagoras). Die Differenz der Werte sollte einen Wert von 4cm nicht überschreiten.

Im Anschluss wurden die abgesteckten Punkte einmal von Punkt A  und einmal von Punkt B aus mit einem Tachymeter polar aufgemessen. Die Horizontal- und Vertikalwinkel wurden jeweils in einem Halbsatz gemessen, die Schrägstrecken einfach.

1.4 Auswertung der Beobachtungen  	(ausgearbeitet von Martin Busse)

Berechnung der Koordinaten in einem lokalen Koordinatensystem mit dem Ursprung (0|0).

Punkt A: (0|0)

Punkt B: AB = 30,011m     S = S´ sin(z) = 30.011m  * sin (99,753 gon) = 30.011m

BA = 30,020m     S = S´ sin(z) = 30.020m  * sin (99,246 gon) = 30.018m

__      __

Mittel: (AB + BA ) / 2 = (30,011m + 30,018m) / 2 = 30,015 m

=> B(0|30,015)

Punkte 1- 10:

Xi A→B = cos (h) * S 					Xi B→A = cos (h) * S + 30,0125 m

Yi A→B = sin (h) * S 					Yi B→B = sin (h) * S

| Punkt i | Xi A→B in [m] | Yi A→B in [m] | Xi B→A in [m] | Yi B→A in [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4,952 | 0,153 | 4,959 | 0,139 |
| 2 | 9,999 | 0,501 | 10,007 | 0,491 |
| 3 | 15,039 | 1,154 | 14,989 | 1,147 |
| 4 | 19,993 | 2,013 | 20,006 | 1,991 |
| 5 | 24,997 | 3,180 | 24,997 | 3,153 |
| 6 | 30,026 | 4,615 | 30,027 | 4,589 |
| 7 | 6,959 | - 2,999 | 6,949 | -3,013 |
| 8 | 19,016 | - 4,983 | 19,023 | - 4,966 |
| 9 | 17,525 | - 13,950 | 17,546 | - 13,959 |
| 10 | 5,538 | - 12,071 | 5,507 | - 12,010 |

1.5 Statistik						(ausgearbeitet von Blerina Bajraj)

1) Berechnung der Genauigkeit der Polaraufnahmen aus der Koordinatendifferenzen der beiden Polaraufnahmen

| Punkt | dx | dy | dx2 | dy2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -0,7 | 1,4 | 0,49 | 1,96 |
| 2 | -0,8 | 1 | 0,64 | 1 |
| 3 | 5 | 0,7 | 25 | 0,49 |
| 4 | -1,3 | 2,2 | 1,69 | 4,84 |
| 5 | 0 | 2,7 | 0 | 7,29 |
| 6 | -0,1 | 2,6 | 0,01 | 6,76 |
| 7 | 1 | 1,4 | 1 | 1,96 |
| 8 | -0,7 | -1,7 | 0,49 | 2,89 |
| 9 | -2,1 | 1,3 | 4,41 | 1,69 |
| 10 | 3,1 | -6,1 | 9,61 | 37,21 |

dx2 =43,34	        dy2=66,09

Standartabweichung aus  Doppelbeobachtung:

a) Eines Messwertes:

L = (d2/(2*n))		(hier: n=10)

L, x =  (dx2/(2*n)) = (43,34/(2*10) = 1,5 cm

L , y =  (dy2/(2*n)) = (66,09/(2*10) = 1,8 cm

b) des arithmetischen Mittels aus Doppelbeobachtung:

L mittel = L*1/(2) = (d2/(4*n))

L mittel = ( dx2/(4*n)) = ( 96,86/(4*10)) = 1,0 cm

L mittel = ( dy2/(4*n)) = ( 66,09/(4*10)) = 1,3 cm

2) Berechnung der Absteckgenauigkeit aus den Differenzen der Sollmaße gegen die Mittel der Koordinaten aus den beiden Polaraufnahmen

| Punkt | Mittel x [m] | Sollwert x[m] | d[cm] | d2 [cm2] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4,956 | 5,000 | -4,4 | 19,36 |
| 2 | 10,003 | 10,000 | 0,3 | 0,09 |
| 3 | 15,014 | 15,000 | 1,4 | 0,01 |
| 4 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 |
| 5 | 24,997 | 25,000 | -0,3 | 0,09 |
| 6 | 30,027 | 30,000 | 2,7 | 7,29 |
| 7 | 6,954 | 7,000 | -4,6 | 21,16 |
| 8 | 19,019 | 19,000 | 1,9 | 4 |
| 9 | 17,536 | 17,500 | 3,6 | 12,96 |
| 10 | 5,523 | 5,500 | 2,3 | 5,29 |

d =2,9        d2=70,25

x = (d2/n) = (70,25/10) =  2,7 cm

| Punkt | Mittel y [m] | Sollwert y[m] | d[cm] | d2 [cm2] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,146 | 0,125 | 2,1 | 4,41 |
| 2 | 0,496 | 0,501 | -0,5 | 0,25 |
| 3 | 1,151 | 1,131 | 2 | 4 |
| 4 | 2,002 | 2,020 | 1,8 | 3,24 |
| 5 | 3,167 | 3,175 | -0,8 | 0,64 |
| 6 | 4,602 | 4,606 | -0,4 | 0,16 |
| 7 | -3,006 | -3,000 | -0,6 | 0,36 |
| 8 | -4,975 | 5,000, | 2,5 | 6,25 |
| 9 | -13,953 | -14,000 | 4,7 | 22,09 |
| 10 | -12,041 | -12,000 | 4,1 | 16,81 |

d =14,9	        d2=58,21

x = (d2/n) = (58,21/10) =  2,4 cm

1.6 GPS                                                                     (ausgearbeitet von Katharina Görtz)

1.6.1 Erläuterung der Aufgabenstellung mit eigenen Worten

Mit Hilfe eines GPS Gerätes wurden die Koordinaten, der von uns im ersten Teil der

Aufgabenstellung abgesteckten Punkte 6,7,8,9 und 10 bestimmt.

Aus den draus erhaltenen Koordinaten der einzelnen Punkte, können wir die Strecken

zwischen, eben diesen Punkten mit Hilfe des Satzes von Phytagoras berechnen. Die

dadurch berechneten Strecken können wir im nächsten Schritt mit den gemessenen

Strecken vergleichen und verproben.

1.6.2 Messwerte

| Punkt | Hochwert | Rechtswert |
| --- | --- | --- |
| 6 | 5701621,357 | 2587876,373 |
| 7 | 5701615,422 | 2587852,811 |
| 8 | 5701623,553 | 2587861,966 |
| 9 | 5701630,344 | 2587855,930 |
| 10 | 5701622,219 | 2587846,838 |

1.6.3 Auswertung der Beobachtungsdaten

Um die Strecken zwischen den Streben zu berechnen nutzen wir den Satz von

Phytagoras:

Beispiel:

HochwertA – HochwertB

RechtswertA – RechtswertB

Strecke AB

Formel:

√(Differenz Hochwert)2+(Differenz Rechtswert)2 = Strecke zwischen zwei Punkte

| Strecke | GPS gerechnet[m] | Stahlmessband [m] | d [cm] | d2 [cm2] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 96 | 22,33 | 22,39 | -6 | 36 |
| 97 | 15,24 | 15,24 | 0 | 0 |
| 98 | 9,09 | 9,11 | -2 | 4 |
| 910 | 12,19 | 12,20 | -1 | 1 |
| 87 | 12,24 | 12,20 | 4 | 16 |
| 810 | 15,19 | 15,24 | -5 | 25 |
| 710 | 9,05 | 9,12 | -7 | 49 |
|  |  |  |  | Σ= 131 |

Berechnung der Standardabweichung für Doppelbeobachtungen:

σm = √(Σd2/2*n) = √131/14 = 3,1cm

Standardabweichung des Mittels

σM =√(Σd2/4*n) = √131/28 = 2,2cm